Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

## Urządzenie z narzędziem do podpisu z oprogramowaniem: 34 kpl.

| L.p. | Nazwa rodzajowa | Parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie | - Oprogramowanie do obsługi i kodowania podpisu. - Możliwość rozbudowy o nowe formularze w przyszłości, zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala. |
|  | Licencja na użytkowanie | Minimum 5 lat na wszystkie urządzenia, zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem urządzenia. |
|  | Technologia pracy | Rezonans magnetyczny (EMR). |
|  | Manipulator | - Aktywne piórko, bezprzewodowe, nie wymagające baterii. - Poziom nacisku pióra minimum 1024 (bez interpolacji) poziomów wrażliwości na nacisk umożliwiające rejestrację podpisu odręcznego z cechami behawioralnymi spełniającego normy prawne. - Wbudowane miejsce na pióro. |
|  | Zabezpieczenia zewnętrzne | Możliwość zabezpieczenia tabletu przed ukradzeniem z punktu obsługi – linka zabezpieczająca. |
|  | Parametry | - Przekątna ekranu min 5” (127mm). - Kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. WVGA, 800x480 pikseli. - Minimum 1,024 (bez interpolacji) poziomów wrażliwości na nacisk umożliwiające rejestrację podpisu odręcznego spełniającego normy prawne. - Dioda led stanu pracy urządzenia. - Unikalny identyfikator sprzętowy urządzenia umożliwiający dokładne ustalenie jednostki, która została użyta do danego podpisu. - Zasilanie energią 5V DC z magistrali USB. - minimum 1xUSB 2.0 (high speed) z systemem blokowania wtyczki USB. - System szyfrowania AES kluczem o długości 256 bitów, klucz wymiany RSA o długości 2048 bitów. - Dostęp do systemu i stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się do komputera. - Możliwość przymocowania pióra za pomocą uwięzi uniemożliwiające zabranie przez pacjenta. |
|  | Instalacja i wdrożenie | - Wdrożenie systemu – Instalacja, prace wdrożeniowe oraz szkolenia personelu Zamawiającego obsługującego urządzenia. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące Producenta i Wykonawcy |

## Integracja urządzeń z Systemem HIS

| L.p. | Nazwa rodzajowa | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania rozwiązania | Dwukierunkowa integracja urządzeń z użytkowanym systemem medycznym HIS Zamawiającego (Optimed NXT) w zakresie funkcjonalności: - w aplikacji HIS można wybrać w kontekście pacjenta zgodę do wypełnienia, - na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta, pacjent odpowiada na pytanie/a z formularza prezentowanego na urządzeniu wyrażając lub nie wyrażając swojej zgody, pacjent ostatecznie składa podpis na urządzeniu zatwierdzając dokumentację, prowadzący (osoba zalogowana w systemie) składa podpis na urządzeniu potwierdzając tożsamość pacjenta i jego zgodę, po zakończeniu zostaje utworzony kodowany dokument PDF, zawierający informacje o złożonym podpisie przez pacjenta. Zamawiający ma możliwość samodzielnego tworzenia szablonów formularzy opracowanych na potrzeby obsługi pacjenta zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na dzień wdrożenia planowanego rozwiązania. |