Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I.

| LP | nazwa urządzenia / usługi | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zewnętrzna antena sektorowa LTE | 1 |
| 2 | Instalacja anteny oraz okablowania | 1 |
| 3 | Router przemysłowy LTE OnCell G3470A-LTE lub inny kompatybilny o lepszych parametrach | 1 |
| 4 | Rekonfiguracja obecnego firewall’a Fortigate 100F | 1 |

Opis urządzeń i usługi:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zapasowego przełącza internetowego LTE dla Szpitala Dziecięcego im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 
Do zadań wykonawcy należeć będzie:

- dostawa modemu LTE

- dostawa zewnętrznej Anteny LTE

- montaż anteny we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w tym instalacja masztu, jeżeli będzie to niezbędne do poprawnej pracy

- wykonanie niezbędnego okablowania między anteną, modemem oraz routerem brzegowym Zamawiającego

- rekonfiguracja routera brzegowego Fortinet Fortigate 100F pracującego w klastrze HA

Parametry minimalne poszczególnych elementów:

Router LTE, parametry minimalne:

- metalowa obudowa

- 2x slot na kartę SIM

- obsługa 2G, 3G, LTE o prędkością DL/UL min.: 230/230kbps (2G), 40/5Mbps (3G),  150/50Mbps (LTE)

- możliwość instalacji na szynie DIN oraz montażu ściennego

- min. 2 złącza SMA do podłączenia anteny

- min. 2 porty RJ-45 10/100Mbps

- pobór mocy nie większy niż 9W

- slot na kartę SD (lub microSD)

- możliwość pracy kart SIM w trybie failover

- wparcie dla: IPv4/v6, Dynamic IP, Static IP, PPPoE , PPTP, L2TP, IP passthrough na porcie WAN

- możliwość uruchomienia monitoringu ICMP i/lub DNS na porcie

- wsparcie dla: VLAN (TAG i port based), Static IPv6, DHCPv6, Port Forward: Routing statyczny i dynamiczny - RIP1/RIP2, OSPF, BGP na portcie LAN

- zarządzanie przez WWW, SSH, skrypty, telnet SNMP v3

- wbudowany analizator pakietów

- wbudowany firewall, IPS, filtr adresów MAC, blokada URL

- wparcie dla VPN: IPSec (min. 2 tunele), OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE

- zakres temperatur pracy: min.  od -28  do 68 st.C

- zakres wilgotności: min. od 10 do 92%

- waga: nie więcej niż 300g

Antena LTE

- dwupolaryzacyjna

- zakres częstotliwości: 1710-2170 MHz.

- kąt promieniowania: min. 60st dla obu polaryzacji

- 2x złącze SMA

- zysk min. 2x 7.8dBi

- maksymalna moc wejściowa: 50W

- szczelność obudowy min. IP67

- temperatura pracy: min. od -35 do 80 st.C

- zakres regulacji: min. +/- 25st.

- waga maks: 900g

- zakres średnicy masztu: 30-64mm

- obsługiwane systemy: pasma LTE - 1, 2, 3, 4, 9, 10, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 65, 66, 70; 3G - 2100 MHz; GSM - 1800 MHz, 1900 MHz

Rekonfiguracja klastra Fortigate HA:

- utworzenie interfejsu IP dla łącza LTE

- skonfigurowanie routingu

- skonfigurowanie polityk firewalla zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz zachowaniem zasad dobrej praktyki

- konfiguracja łącza LTE jako łącza zapasowego aktywnego w razie awarii łącza podstawowego

- wykonanie testów

- wykonanie raportu i dokumentacji z wprowadzonych zmian.

Minimalne wymagania dotyczące Wykonawców:

- Instalator musi posiadać min. 5cio letnie doświadczenie w wykonywaniu instalacji GSM/LTE

- inżynier przydzielony do projektu odpowiedzialny za konfigurację urządzeń Fortigate musi posiadać min. 5cio letnie doświadczenie w pracy z urządzeniami Fortigate oraz posiadać certyfikat firmy Fortinet na poziomie min. NSE4 potwierdzający zaawansowaną wiedzę na temat konfiguracji rozwiązania.

Pakiet II.

| LP | nazwa urządzenia / usługi | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | TYP1: Przełącznik 48x1G PoE+, 4x10G SFP+, LifeTime | 1 |
| 2 | TYP2: Przełącznik 48x1G PoE6, 4x10/25/50G SFP56, LifeTime | 1 |

Opis urządzeń i usługi:

Przełącznik Typ1:

- Minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T umieszczonych z przodu obudowy ze wsparciem dla protokołu 802.3at (PoE+)

- Minimum 4 porty 1/10gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy

- Przepustowość: minimum 176 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika)

- Wydajność: minimum 130 Mp/s

- Bufor pakietów: minimum 7.5 MB

- Minimum 8GB pamięci operacyjnej

- Minimum 15GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).

- Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od portów liniowych

- Dedykowany port konsoli USB

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Interfejs Bluetooth (dopuszcza się rozwiązanie w postaci adaptera Bluetooth, podłączanego do portu USB przełącznika, przy czym adapter musi pochodzić od tego samego producenta co przełącznik)

- Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 8 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). Jeżeli łączenie w stos wymaga dodatkowych modułów lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postępowania. Dostępne metody łączenia przełączników muszą umożliwiać realizację stosów na odległość co najmniej 300m.

- Realizacja łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie

- Wewnętrzny zasilacz 230V zapewniający budżet mocy PoE na poziomie nie niższym niż 740W. Pobór mocy (bez PoE) nie może być większy niż 80W.

- Wielkość tablicy routingu: minimum 2000 wpisów IPv4, 1000 wpisów IPv6

- Wielkość tablicy ARP co najmniej 8000 wpisów, wielkość tablicy ND co najmniej 8000 wpisów

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji

- Obsługa Jumbo Frames

- Obsługa sFlow lub Netflow

- Obsługa skryptów w języku Python

- Obsługa REST API

- Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych danych. Musi być dostępna publicznie strona producenta zawierająca zatwierdzone przez niego, gotowe do użycia skrypty.

- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 2000 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa standardu 802.1v

- Obsługa protokołu MVRP

- Wsparcie dla VXLAN

- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3, dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne

- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obsługa Secure FTP lub SCP

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Obsługa SNTPv4 lub NTP

- Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)

- Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny, OSPF, OSPFv3

- Obsługa ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3 (co najmniej 1000 grup), MLD (co najmniej 1000 grup)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW z użyciem zewnętrznego serwera

- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie

- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Wbudowany serwer DHCP

- Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP. Co najmniej 5000 wpisów typu ingress i 2000 wpisów typu egress dla IPv4 i MAC

- Wbudowana sonda IP SLA

- Zakres pracy od 0 do 45°C

- Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 35 cm.

- Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania

- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.

- Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu.

Przełącznik Typ2:

- Minimum 48 portów 1000BaseT z wsparciem dla standardów PoE (standardy 802.3af i 802.3at), umieszczone z przodu obudowy

- Minimum 4 porty 1/10/25/50-gigabitowe SFP56 umieszczone z przodu obudowy

- Przepustowość: minimum 496 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika)

- Wydajność: minimum 360 Mp/s

- Bufor pakietów: minimum 7.5 MB

- Minimum 8GB pamięci operacyjnej

- Minimum 30GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).

- Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od portów liniowych

- Dedykowany port konsoli USB

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Interfejs Bluetooth (dopuszcza się rozwiązanie w postaci adaptera Bluetooth, podłączanego do portu USB przełącznika, przy czym adapter musi pochodzić od tego samego producenta co przełącznik)

- Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 10 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). Jeżeli łączenie w stos wymaga dodatkowych modułów lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postępowania.

- Łączenie w stos z wykorzystaniem portów 10Gb, 25Gb, 50Gb i agregowanych portów 10Gb, 25Gb i 50Gb (w celu zwiększenia przepustowości w stosie). Musi być możliwe stworzenie stosu z urządzeń oddalonych od siebie o co najmniej 1000 metrów.

- Realizacja łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie

- Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia.

- Budżet mocy PoE przy zastosowaniu dwóch zasilaczy co najmniej 1440W

- Modularne, redundantne wentylatory, podzielone na co najmniej dwa niezależne moduły. Moduły wentylatorów musi mieć możliwość wymiany „na gorąco” (na działającym urządzeniu)

- Wielkość tablicy routingu: minimum 60000 wpisów IPv4, 30000 wpisów IPv6

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji

- Obsługa Jumbo Frames

- Obsługa sFlow lub Netflow

- Obsługa skryptów w języku Python

- Obsługa REST API

- Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych danych. Musi być dostępna publicznie strona producenta zawierająca zatwierdzone przez niego, gotowe do użycia skrypty.

- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 2000 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa standardu 802.1v

- Obsługa protokołu MVRP

- Wsparcie dla VXLAN

- Obsługa Microsoft Network Load Balancer (NLB)

- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3, dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne

- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obsługa Secure FTP lub SCP

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Obsługa SNTPv4 lub NTP

- Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)

- Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny, OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP,

- Obsłyga ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP

- Obsługa VRRP

- Obsługa ECMP

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW

- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie

- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Wbudowany serwer DHCP

- Obsługa funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper

- Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP

- Zakres pracy od 0 do 45°C

- Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 40 cm.

- Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania

- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.

- Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu.