| L.p. | PARAMETR TECHNICZNY | Parametr wymagany TAK/NIE | ## Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - Auto refraktometr 1 szt. |  |  |  |
| 1. | # Zakres pomiaru sfery od -25,00D do +22,00D | TAK/PODAĆ |  |
| 2. | Zakres pomiaru cylindra od 0,00D do +10,00D | TAK/PODAĆ |  |
| 3. | Skoki pomiarowe: 0,01, 0,12, 0,25 | TAK |  |
| 4. | Oś astygmatyzmu: pomiar kąta: od 0 do 180 stopni (pomiar co 1 stopień) | TAK |  |
| 5. | Minimalna wielkość źrenicy 2,0 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 6. | VD zakresy: 0m – 12 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 7. | # Możliwość wykonania pomiaru: K1, K2, AVG | TAK |  |
| 8. | Zakres pomiaru keratometrii od 34 D do 67,50D | TAK/PODAĆ |  |
| 9. | Wbudowana termiczna drukarka | TAK |  |
| 10. | Zakres pomiaru PD: od 85mm | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Pomiar źrenicy i rogówki za pomocą manualnie regulowanych, graficznych bramek | TAK |  |
| 12. | Elektryczna regulacja podbródka (2 przyciski na podstawie aparatu) | TAK |  |
| 13. | Licznik ilości wykonanych badań umieszczony na ekranie | TAK |  |
| 14. | Przekątna wyświetlacza: min 5,6 cala | TAK/PODAĆ |  |
| 15. | Wyjście RS 232C | TAK |  |
| 16. | INNE WYMAGANIA: |  |  |
| 17. | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych | TAK |  |
| 18. | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK /PODAĆ |  |
| 19. | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | PODAĆ |  |
| 20. | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 21. | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszporty techniczne | TAK |  |
| 22. | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| - Autorefrakto-keratometr pediatryczny 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Autorefraktometr pediatryczny posiadający ekran ze zmiennym kontem pochylenia( ręczny) | TAK |  |
| 2. | Sensor przechyłu autorefraktometru | TAK |  |
| 3. | Autorefraktometr pediatryczny posiadający kolorowy ekran | TAK |  |
| 4. | Autorefraktometr pediatryczny posiadający wskaźniki prawidłowego ustawienia w trakcie pomiaru | TAK |  |
| 5. | Urządzenie posiadające pamięć badań | TAK |  |
| 6. | Urządzenie, które posiada zaawansowany system kontroli dokładności i stabilności pomiaru | TAK |  |
| 7. | Sprzęt medyczny, który posiada automatyczny pomiar średnicy źrenicy | TAK |  |
| 8. | Automatyczny start pomiaru | TAK |  |
| 9. | Czas pomiaru refrakcji max 0,07 sek | TAK |  |
| 10. | Odległość VD: 0, 12 mm | TAK |  |
| 11. | min. średnica źrenicy: Ø2,3 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 12. | Pomiar średnicy źrenicy | TAK |  |
| 13. | Start pomiaru: automatyczny | TAK |  |
| 14. | Tryb pomiaru: automatyczny / ciągły / dla dzieci (quick) | TAK |  |
| 15. | Tryb medyczny: retroiluminacja | TAK |  |
| 16. | Tryb pomiaru dzieci Quick | TAK |  |
| 17. | Tryb Melody | TAK |  |
| 18. | Rodzaj optotypu: rakieta lub tulipan lub miś, z regulacją jasności | TAK |  |
| 19. | Drukarka | TAK/PODAĆ |  |
| 20. | Wskaźnik wiarygodności pomiaru | TAK |  |
| 21. | Interfejsy: bezprzewodowa podczerwień | TAK |  |
| 22. | Refrakcja zakres: sfera: -20D do +23D krok pomiarowy: Auto / 0,25D | TAK/PODAĆ |  |
| 23. | INNE WYMAGANIA: |  |  |
| 24. | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych | TAK |  |
| 25. | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |
| 26. | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | PODAĆ |  |
| 27. | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 28. | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszporty techniczne | TAK |  |
| 29. | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| - Lampa szczelinowa z wyposażeniem 1 zestaw |  |  |  |
| 1. | ### Mikroskop: | TAK |  |
| 1.1 | Typ: Typu galilejskiego Zmiana powiększenia: Bęben obrót w min. 5 pozycjach (standardowy) Okular: 12.5X Całkowity wskaźnik powiększenia: Min. 10X, 16X, 25X Zakres ustawienia średnic: 52mm～75mm Ustawienie dioptrii: +/- 5 D | TAK/PODAĆ |  |
| 2. | Podświetlenie szczeliny : | TAK |  |
| 2.1 | Szerokość szczeliny: Zmienna w zakresie min. 0- 14 mm Długość szczeliny: Zmienna w zakresie min. 0-14 mm Kąt szczeliny: 0˚-180˚ Lampa: Lampa halogenowa lub led. min.5W | TAK/Podać | Parametr oceniany : Lampa halogenowa - 0 pkt. Lapa led- 5 pkt. |
| 3. | Podstawa: | TAK |  |
| 3.1 | Przemieszczenie wzdłużne: min 100 mm Przemieszczenie boczne min 100 | TAK/PODAĆ |  |
| 4. | Podkładka pod brodę : | TAK |  |
| 4.1 | # Przemieszczenie pionowe: max 80mm # Cel fiksacji :Czerwona dioda LED | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | # Waga: | TAK |  |
| 7.1 | # Waga brutto max 24Kg Waga netto max 16Kg | TAK |  |
| 8. | # Tonometr aplanacyjny – |  |  |
| 8.1 | # Tonometria aplanacyjna | TAK |  |
| 8.2 | Możliwość instalacji na różnych lampach szczelinowych | TAK |  |
| 8.3 | # Zakres pomiarowy 5-65mmHg z odchyleniem 0,49mN lub 1,5% | TAK/PODAĆ |  |
| 8.4 | # Cyfrowy wyświetlacz | TAK |  |
| 9 | Inne wymagania |  |  |
| 9.1 | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych | TAK |  |
| 9.2 | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |
| 9.3 | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | TAK/PODAĆ |  |
| 9.4 | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 9.5 | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszport techniczny | TAK |  |
| 9.6 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| ### IV.Tonometr bezkontaktowy ( bezdotykowy) 1 szt. |  |  |  |
|  | ### Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm | PODAĆ |  |
|  | ### Masa [kg] | PODAĆ |  |
|  | Zasilanie - zasilacz medyczny | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 1-60 mmHg z dokładnością do 0,5mmHg | TAK/podać |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna . | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Komunikacja min. jednostronna LAN | TAK |  |
|  | Podbródek regulowany elektrycznie | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT LCD Wielkość ekranu : min.7 cali, | TAK/Podać |  |
|  | Tonometr wyposażony w bezkontaktowy pachymetr | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |
|  | Zakres głowicy pomiarowej – ( lewo / prawo ) ( przód / tył ) ( góra / dół) | TAK |  |
|  | Funkcja autonaprowadzania oraz automatycznego pomiaru | TAK |  |
|  | Podbródek regulowany elektrycznie – | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych | TAK |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | PODAĆ |  |
|  | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszport techniczny | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| - Oftalmoskop obuoczny |  |  |  |
| 1 | Wbudowany szerokokątny dyfuzor efektywnie rozszerzający pole widzenia operatora (likwidujący obszary zacienione na obrzeżach) | TAK |  |
| 2 | Bardzo silne oświetlenie z płynną regulacją mocy światła w zakresie 2%-100% | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | ### Możliwość wyboru 4 przysłon indywidualizujących badanie: - WIDE - szerokokątna - INTERMEDIATE - pośrednia - SMALL - mała/wąska - DIFFUSER - dyfuzor - wbudowane filtry: - SAFETY - COBALT BLUE - RED FREE - OPEN APERTURE | TAK |  |
| ### INNE WYMAGANIA : |  |  |  |
| 4 | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych | TAK |  |
| 5 | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | PODAĆ |  |
| 7 | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszport techniczny | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| ### VI .Unit okulistyczny z wyposażeniem 1 zestaw |  |  |  |
| 1. | Unit prawostronny | TAK |  |
| 2. | Blat na dwa urządzenia, przesuwny | TAK |  |
| 3. | Na blacie gniazdo zasilania lampy szczelinowej | TAK |  |
| 4. | Fotel w kolorze szarym podnoszony elektrycznie | TAK |  |
| 5. | Kolumna aluminiowa z możliwością mocowania ramienia foroptera, rzutnika na "kulce" lub na półce | TAK |  |
| 6. | Na kolumnie aluminiowej lampka LED | TAK |  |
| 7. | Pod blatem standardowo mocowany uniwersalny uchwyt na podbródek lampy szczelinowej (umożliwia dostosowanie odległości otworów mocujących dla różnych szerokości mocowania podbródka) | TAK |  |
| 8. | Wkład na szkła próbne (260 sztuk), na specjalnym ramieniu wychylnym mocowanym pod blatem | TAK |  |
| 9. | Wysokość blatu od podłogi: min 880mm | TAK |  |
| 10. | Wymiar blatu: 440mm x 870mm +/- 50 mm | TAK |  |
| 11. | Wymiary unitu: szerokość: 1136mm +/- 100mm głębokość: 1539mm +/- 20 mm wysokość: 17350mm +/- 550 mm | TAK |  |
| 12. | Ruch fotela góra/dół: 200mm +/- 20 mm Wysokość fotela od podłogi: min 428mm – do 615 mm | TAK |  |
| 13. | Kolory desek unitu – popiel | TAK |  |
| 14. | # Kaseta szkieł okularowych duża |  |  |
| 14.1 | # Zakres szkieł sferycznych: # 39 par dla szkieł wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach: # - 0.25D do 6.00D w krokach co 0.25 # - 6.50D do 10.00D w krokach co 0.50 # - 11.00D do 14.00D w krokach co 1.00 # - 16.00D do 20.00D w krokach co 2.00 | Tak |  |
| 14.2 | Zakres szkieł cylindrycznych: 20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach: - 0.25D do 4.00D w krokach co 0.25 - 4.50D do 6.00D w krokach co 0.50 | TAK |  |
| 14.3 | Zakres szkieł pryzmatycznych: 14 szkieł: 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0 | TAK |  |
| 14.4 | Akcesoria 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkle, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany z rączką, szkło o wartości 0,5D | TAK |  |
| 14.5 | Wszystkie szkła w metalowych oprawach, nie ograniczających pola widzenia, oznaczonych kolorami: czerwonym i czarnym | TAK |  |
| 14.6 | Cylindry wyraźnie zaznaczone kolorem oraz szlifem na szkle, dodatkowo oś cylindra ustawiona jest w osi uchwytu szkła, co podczas badania w ciemnym pomieszczeniu ułatwia prawidłowe zidentyfikowanie i ustawienie osi szkła cylindrycznego | TAK |  |
| 14.7 | Bogaty zakres szkieł umożliwia pełną diagnostykę | TAK |  |
| 15. | Oprawki okularowe próbne | TAK |  |
| 15.1 | Zakres regulacji PD: 48-80 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 15.2 | Zakres rotacji szkieł: 0-180° | TAK/PODAĆ |  |
| 15.3 | Zakres nachylenia zauszników: +/-10° | TAK/PODAĆ |  |
| 15.4 | Zakres ustawienia Vertex Distance: +/-5mm | TAK/PODAĆ |  |
| 15.5 | Zakres regulacji wysokości noska | TAK |  |
| 15.6 | Możliwość jednoczesnej instalacji min. 4 szkieł próbnych. | TAK |  |
| - Wyświetlacz optotypów 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Producent / Firma | PODAĆ |  |
| 2. | Kraj: | PODAĆ |  |
| 3. | Urządzenie typ. | PODAĆ |  |
| 4. | Rok produkcji: 2020 | TAK |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | PODAĆ |  |
| 6. | Masa [kg] | PODAĆ |  |
| 7. | Zasilanie | PODAĆ |  |
| 8. | Wyświetlacz z funkcja polaryzacji | Tak/Nie | Tak- 5 Nie -0 pkt. |
| 9. | Przekątna ekranu min.21 cali | TAK/PODAĆ |  |
| 10. | Zakres odległości projekcyjnej od min. 2 do 6m | TAK |  |
| 11. | Sterowanie za pomocą pilota | TAK |  |
| 12. | Możliwość odtwarzania dźwięku | TAK |  |
| 13. | Funkcja automatycznego wyłączania po ustalonym wcześniej przez użytkownika czasie | TAK |  |
| 14. | Możliwość instalacji nowych wersji oprogramowania | TAK |  |
| 15. | Testy urządzenia: | TAK |  |
| 16. | Testy kontrastowe | TAK |  |
| 17. | Optotypy literowe | TAK |  |
| 18. | Optotypy dziecięce (rysunki) | TAK |  |
| 19. | Optotypy cyfry | TAK |  |
| 20. | Haki (E) Snellena | TAK |  |
| 21. | Pierścienie Landolta | TAK |  |
| 22. | Test czerwono-zielony | TAK |  |
| 23. | Test astygmatyzmu | TAK |  |
| 24. | Punkt fiksacyjny | TAK |  |
| 25. | Test cylindra krzyżowego | TAK |  |
| 26. | Test solniczki | TAK |  |
| 27. | Testy kontrastowe | TAK |  |
| 28. | Test Amslera | TAK |  |
| 29. | Test Ishihara | TAK |  |
| 30. | Maski: pojedyncza, poziome, pionowe, podkreślenie | TAK |  |
| 31. | Maska czerwono-zielona | TAK |  |
| 32. | Testy kolorowe dla dzieci | TAK |  |
| 33. | Obrazki 3D | TAK/Nie |  |
| 34. | Schematy anatomiczne (np.: budowa oka, schorzenia) | TAK |  |
| 35. | Inne wymagania: |  |  |
| 36. | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych | TAK |  |
| 37. | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |
| 38. | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | PODAĆ |  |
| 39. | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 40. | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszporty techniczne | TAK |  |
| 41. | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |