Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu w północno – zachodniej części terenu szpitala oraz wykonanie osobnej wewnętrznej linii zasilającej w Pawilonie D SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym .

Zakres robót do wykonania oświetlenia zewnętrznego placu na podstawie załączonej koncepcji:

Roboty ziemne na terenie placu;

- Wykopanie i zasypanie rowów dla kabli – ok. 180,00 m3

- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości min do 0,4 m. – ok.716,00 m

- Ułożenie rur osłonowych z PCW  o śr. do 140 mm- DVR 50– ok. 580 m.

- Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm-SRS 110- 10,00 m

Roboty kablowe na terenie placu ;

- Ułożenie kabla o masie do 3,0 kg/m  zastosować YKY 5x16 lub równoważny  - ok. 580m

- Montaż uziemienia.

Oświetlenie zewnętrzne:

- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu S-70SRw/4 z wysięgnikiem i fundamentem lub równoważny

- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED, zastosować oświetlenie zgodnie z wymaganiami w zakresie natężenia oświetlania.

- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie przewodów w słupy, rury osłonowe 
i wysięgniki

- Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy – rozdzielnica do rozbudowy w Pawilonie VC.

- Demontaż istniejącego złącza kablowego w obudowie stalowej, zmufowanie istniejącego odcinka kabli zasilających złącze kablowe oraz demontaż starej linii oświetleniowej.

- Opracowanie projektu technicznego pod wewnętrzną linię zasilającą urządzenia bloku operacyjnego Pawilon D

- Budowa nowej rozdzielnicy głównej na poddaszu Pawilonu D.

- Budowa nowej linii zapewniającej zasilającej przewodem YKY 5x25 mm2 ok. 80 m.

- Budowa dedykowanych obwodów zasilających do poszczególnych urządzeń w Pawilonie D.

- Podczas wykonywania osobnej linii zasilającej dla Pawilonu D, Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostawy w energię elektryczną.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna dla oświetlenia zewnętrznego.

- Wykonanie badań i pomiarów elektrycznych wymaganych przez Polskie Normy i obowiązujące przepisy prawa min. – badania i pomiary instalacji uziemiającej, badanie linii kablowej nN, badania powykonawcze fotometryczne i inne wymagane.

Oświetlenie zewnętrznego placu w części terenu SZPZOZ należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  normami dotyczącymi oświetlenia i przepisami.

Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonywane w sposób nie powodujący utrudnień w funkcjonowaniu ruchu samochodowego oraz pieszego.

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,

Dla wszystkich urządzeń elektrycznych i wyrobów budowlanych należy przedstawić pełne karty katalogowe zawierające wszelkie informacje techniczne o produkcie, a także właściwe deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające parametry oraz zgodność zobowiązującymi normami, wszystkie dokumenty w języku polskim,

Słupy, wysięgniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy mają być wykonane ze stali w tym również stalowe części słupów ozdobnych muszą być ocynkowane obustronnie.

Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznaczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót).

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu budowy, pracujących na niej osób, zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych .

Wykonawca po wykonaniu prac zobowiązuje się do dostarczenia:

-  dokumentów dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

- certyfikatów lub innych dokumentów zgodności z odpowiednimi normami, dopuszczających użyte materiały i instalacje do stosowania w myśli przepisów ustawy- Prawo Budowlane;

- wyników badań i pomiarów instalacji.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie do opieki serwisowej wykonanego oświetlenia zewnętrznego oraz dokonywania raz na rok przeglądów konserwacyjnych instalacji wraz 
z pomiarami.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenem prac.

Kontakt do pracowników upoważnionych do wyznaczenia terminu wizji i uczestniczeniu w niej:

Dział Techniczno - Eksploatacjny : 22 76 57 110, 397, email.: dzial.techniczny@szpitaldziekanow.pl