Zał. nr 2 a  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu istniejących nawierzchni utwardzonych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na podstawie załączonej koncepcji.

- Przygotowanie terenu - demontaż istniejącej nawierzchni (w tym min. korytowanie, usunięcie betonu, płyt chodnikowych, pozostałości fundamentu z placu, wymiana gruntu).

- Roboty ziemne –mechaniczne profilowanie gruntu rodzimego, zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy pod ułożenie kostki.

- Odwodnienie terenu parkingu poprzez odwodnienie wód opadowych i roztopowych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych w tereny zielone poza nawierzchnię parkingu.

- Podbudowa betonowa dostosowana do nawierzchni w załączonej koncepcji.

- Obrzeża betonowe układać na ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Zamawiający posiada na terenie szpitala do ułożenia kostkę brukową o grubości 6/8 cm pozyskaną z rozbiórki ścieżki rowerowej w ilości ok. 6 400m2 na wykonanie przedmiotu zamówienia, przygotowanie posiadanej kostki składowej na pryzmach z dowiezieniem na plac budowy.

- Inwentaryzacja zieleni – karczowanie drzew z karpami.

- Nasadzenie drzew, plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsiewem trawą.

- W razie konieczności uzyskanie wymaganych prawem zaświadczeń, uzgodnień i innych.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej , w tym dokumentacji geodezyjnej.

Powierzchnia remontowanej nawierzchni  ok. 3 615,00 m2.

Materiały użyte do wykonania robót budowalnych powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymogi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Wykonawca zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. Odpowiedzialny będzie za urządzenie placu budowy oraz utrzymanie należytego porządku, oznakowanie i utrzymanie stanu technicznego miejsc wykonywania prac,

Realizacja wszystkich robót budowlanych do wykonania remontu nawierzchni zgodnie ze sztuką budowlaną.

Po zakończeniu robót budowlanych, miejsce ich prowadzenia należy uporządkować. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć odpady po robotach budowlanych, śmieci i inne pozostałości po robotach budowlanych oraz dokonać utylizacji tych odpadów, co do których obowiązek taki wynika z ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót budowlanych oraz prowadzenia ich z zachowaniem przepisów prawa, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności, obowiązkiem Wykonawcy jest należyte zabezpieczenie instalacji, materiałów i urządzeń w miejscu robót budowlanych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

Wykonawca zobowiązuje się, aby roboty budowlane były prowadzone etapowo, w taki sposób, aby była zachowana możliwość miejsc postojowych, zapewnić bezpieczny przejazd. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz o osób trzecich, za szkody powstałe podczas wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenem prac.

Kontakt do pracowników upoważnionych do wyznaczenia terminu wizji i uczestniczeniu w niej:

Dział Techniczno - Eksploatacjny : 22 76 57 110, 397, email.: dzial.techniczny@szpitaldziekanow.pl