Optyka do zabiegów endoskopowych

| - lp. | # parametr / warunek | wartość wymagana TAK/NIE (graniczna) | #### wartość oferowana #### /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet I. Cysto-Uretroskop kompaktowy, operacyjny 8/9,8 Charr, kanał roboczy 5Charr 2szt. Optyka kąt patrzenia 30 stopni ,średnica 2,7 mm,-1 szt. Optyka kąt patrzenia 0 stopni, średnica 2,7 mm -1 szt. Optyka 0 stopni ,średnica 1,9 mm - 1 zestaw Optyka 30 stopni średnica 1,9 mm, 1 szt. Optyka 30 stopni ,średnica 5,5 mm, Cysto -Uretroskop kompaktowy atraumatyczny, 14 Charr ,kanał instrumentowy owalny 5 Charr,. 1szt. Cysto -uretroskop kompaktowy 25 stopni ,atraumatyczny , 17 Charr ,kanał instrumentowy owalny 7 Charr, 1szt. |  |  |  |
| ## LP. | # Parametry |  |  |
|  | Cysto-urethroskop kompaktowy, operacyjny, dystalny maksymalnie 8 Charr , na części roboczej maksymalny wymiar 9,8 Charr, kąt patrzenia 10-12 stopni, kanał roboczy 5 Charr, dł. robocza120-150 mm 2 szt. | TAK |  |
| 2. | Optyka kąt patrzenia 30 stopni , średnica 2,5-2.7 mm 1 szt. | Tak |  |
| 3. | Optyka kąt patrzenia 0 stopni , średnica 2,5-2.7 mm 1 szt. | Tak |  |
| 4. | Optyka kąt patrzenia 0 stopni , średnica 1,9-2,0 mm 1 zestaw: | Tak |  |
| 4.1 | Płaszcz ( 8,5- 9,0 Charr. ) wraz z obturatorem1 szt. | Tak |  |
| 4.2 | Element roboczy tnący pasywnie z zamkniętym uchwytem do uretrotomu optycznego z optyką o średnicy 1,9-2,0 mm 1 szt. | Tak |  |
| 4.3 | światłowód do optyki, długość minimum 2300-2500 mm średnica wiązki światłowodowej 2,3-2,5 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki 1 szt. | Tak |  |
| 4.4 | Skalpel ze szlifem sierpowatym 2 szt. | Tak |  |
| 5. | Optyka kąt patrzenia 30 stopni , średnica 1,9-2,0 mm 1 szt. | Tak |  |
| 6. | Optyka laparoskopowe kąt patrzenia 30 stopni , średnica 5,0-5,5 mm., długość 300-320 mm 1 szt. | Tak |  |
| 7. | Cysto-uretroskop kompaktowy typ/tzw. „atraumatyczny”, 14-15 Charr., kąt patrzenia 20-30 stopni, dł. robocza 210-220 mm, z owalnym kanałem roboczym 5 Charr., dwa porty dopływ/odpływ z regulacją wymiennymi kranikami, kanał instrumentowy lekko odchylony zamykany kranikiem wymiennym 1 szt. | Tak |  |
| 8. | Cysto-uretroskop kompaktowy typ/tzw. „atraumatyczny”, 17-18 Charr., kąt patrzenia 20-30 stopni, dł. robocza 220-230 mm, z owalnym kanałem roboczym 7 Charr., dwa porty dopływ/odpływ z regulacją wymiennymi kranikami, kanał instrumentowy lekko odchylony zamykany kranikiem wymiennym 1 szt. | Tak |  |
| 9. | Parametry inne: |  |  |
| 10. | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak/Podać |  |
| 11. | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych | Tak |  |
| 12. | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | Podać |  |
| 13 | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 14 | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszporty techniczne | Tak |  |
| 15. | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |
| 16. | Zaoferowane urządzenia kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem medycznym firmy R. Wolf. |  |  |
|  | Pakiet II. Optyka szerokokątna 0 stopni ,średnica 2,7 mm, |  |  |
| 1. | Optyka szerokokątna 0 stopni ,średnica 2,7-2,8 mm mm, długość robocza 140 mm-145 mm, 1 szt. Optyka posiadająca graficzne oznaczenie kąta patrzenia, widoczny nr. seryjny i katalogowy . Optyka autoklawowalna z informacją na korpusie. Optyka w pełni zanurzalna w dezynfektantach. | Tak |  |
| 2. | Optyka przeznaczona do operacji zatok przynosowych kompatybilna ze światłowodem firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 3. | Parametry inne: | Tak |  |
| 4. | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | Tak |  |
| 5. | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych | Tak |  |
| 6. | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | Tak |  |
| 7. | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszporty techniczne | Tak |  |
| 9. | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |