Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  przegląd central wentylacyjnych,  dezynfekcja kanałów wentylacyjnych                       i central wentylacyjnych z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji, przeglądem nawilżaczy Normann, przeglądem agregatu wody lodowej  w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

(Blok Operacyjny- Pawilon D i Centralna Sterylizatornia-Pawilon D oraz w centrali w Centrum Leczenia Mukowiscydozy  –  Pawilon C, a także w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej- Pawilon H Pracownia RTG/USG,CT).

Całość usługi ma zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zakres prac:

1.Mechaniczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych około 150 mb oraz central wentylacyjnych -5 szt. (Pawilon D) oraz 2 szt. central wentylacyjnych VERSO Komfovent, tj.:

VERSO 1300 i VERSO 2500 (Pawilon H) -ok. 60 mb

Wraz z dezynfekcją central wentylacyjnych oraz kanałów wentylacyjnych- Pawilon D,H

2.Badania mikrobiologiczne po wykonaniu dezynfekcji wraz z przekazaniem protokołów

z badań - Pawilon D,H

3. Pomiary wydajności wentylacji w całej wentylacji- Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia, CLM-Pawilon C, Pawilon H – RTG/USG/ Pracownia Tomografii Komputerowej CT -Zakład Diagnostyki Obrazowej

4.Przegląd konserwacyjno - diagnostyczny central wentylacyjnych w ilości 5 szt- jw.

(Pawilon D) wraz z przeglądem automatyki sterującej centralami

5  Przegląd nawilżaczy Normann – 3 sztuki

6Przegląd agregatu wody lodowej Lennox (Pawilon D) wraz z wpisem do CRO,

a w przypadku konieczności wymianą/uzupełnieniem glikolu – 1 szt.

-W Pawilonie H- Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia RTG, USG, sterownia oraz Pracownia Tomografii Komputerowej – czyszczenie  i dezynfekcja systemów wentylacji, wykonanie pomiarów wydajności wraz z badaniami mikrobiologicznymi  i przekazaniem sprawozdań z badań-   na podstawie obowiązujących przepisów prawa dot. specyfiki wymienionych pomieszczeń

-W Pawilonie D- Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia- czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacji, wykonanie pomiarów wydajności wraz z badaniami mikrobiologicznymi i przekazaniem sprawozdań z badań

- W Pawilonie C- Pomiary wydajności wentylacji

Opis warunków wymaganych od Wykonawców:

•	certyfikat używania najwyższej jakości urządzeń czyszczących

•	Certyfikat FGAZ dla Przedsiębiorstwa (Centrale wentylacyjne współpracują z agregatem chłodniczym Lennox)

•	Certyfikat Fgaz personalny

•	Uprawnienia SEP Kat 1 E oraz D

•	dokumentację stosowanych preparatów i środków chemicznych

- Wykonawca zaświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym: przeszkolonym w zakresie bhp, z uprawnieniami do wykonywania prac na wysokości, obsługujących podesty ruchome, uprawnionych do kontroli czystości mikrobiologicznej, dopuszczonych do pracy przez lekarza medycyny pracy.

- Posiadanie przez Wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC);

Termin realizacji zamówienia:  do 5 tygodni od podpisania umowy.

Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty oraz w celu podpisu oświadczenia o odbytej wizji lokalnej;

Okres gwarancji min. 12 miesięcy na wszystkie wymienione elementy;

Wykonawca po zakończeniu czynności serwisowych sporządzi i dostarczy protokół  wraz z dokładną specyfikacją wykonanych prac i ewentualnymi zaleceniami (m.in.: pomiary wydajności, protokoły                          z przeprowadzonych dezynfekcji, czyszczenia kanałów- dokumentacja fotograficzna i video, sprawozdania             z badań mikrobiologicznych itp.);

Wykonawca podczas realizacji usługi zobowiązuje się stosować tylko w pełni oryginalne, nieużywane materiały eksploatacyjne, a realizowany zakres prac nie pogorszy parametrów techniczno-                                    eksploatacyjnych urządzeń; wszelkie prace będą odbywać się pod nadzorem Zamawiającego                         oraz w porozumieniu z nim- Wykonawca jest zobowiązany najpierw przedstawić harmonogram prac                     do wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego;

Wykonawca podczas realizacji usługi nie będzie zakłócał prawidłowego funkcjonowania poszczególnych szpitalnych oddziałów oraz pozostawi miejsce wykonywania prac w stanie takim jak uprzednio;

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych z urządzeń                   na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;